Multistrada V4 RS

| MOTEUR | Ducati Desmosedici stradale, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin à contre-rotation, ordre d'allumage double impulsion, carter semi-sec, refroidissement liquide |
| --- | --- |
| CYLINDRÉE | 1 103 cc |
| PUISSANCE | 180 ch (125 kW) à 12 250 tr/min |
| COUPLE | 118 Nm (12 kgm) à 9.500 tr/min |
| CADRE | Cadre monocoque en aluminium |
| SUSPENSION AVANT | Fourche Öhlins Ø 48 mm entièrement réglable avec traitement TiN, réglage électronique de la compression et de la détente avec mode événementiel Öhlins Smart EC 2.0 |
| PNEU AVANT | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| SUSPENSION ARRIÈRE | Amortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable, réglage électronique de la compression et du rebond avec mode événementiel Öhlins Smart EC 2.0, réglage électronique de la précharge, bras oscillant monobras en aluminium |
| PNEU ARRIÈRE | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 190/55 ZR17 |
| FREIN AVANT | 2 disques semi-flottants Ø 330 mm, étriers monoblocs Brembo Stylema à 4 pistons et 2 plaquettes à montage radial, maître-cylindre radial, ABS adaptatif aux virages |
| FREIN ARRIÈRE | Disque Ø 280 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS adaptatif aux virages |
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE SANS CARBURANT | 225 kg |
| HAUTEUR DE SELLE | Réglable, 840 mm – 860 mm |
| RÉSERVOIR | 22 l |
| ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL), Ducati Cornering Light, système radar, Ducati Vehicle Observer (DVO), Ducati Wheelie Control (DWC) DVO, calibration automatique des pneus (auto tyre calibration), assistance au démarrage en côte (Vehicle Hold Control). |
| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, silencieux homologué Akrapovič, fonction Coming Home, écran couleur TFT, système Hands-Free, phare Full LED, feu diurne (Daytime Running Light - DRL), clignotants à arrêt automatique, système de navigation Full-map, prise 12V, port USB, commandes rétroéclairées au guidon, Adaptive Cruise Control, Ducati Electronic Suspension (DES) 2.0 avec Öhlins Smart EC 2.0. |
| PRÉ-ÉQUIPEE POUR : | Éclairage LED supplémentaire, système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), bouchon de réservoir mains libres, poignées chauffantes |
| ÉMISSIONS ET CONSOMMATION | Norme Euro 5+ - Émissions de CO₂ 170 g/km - Consommation 7,3 l/100 km |
|  | PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC : 39 790 € Transport compris : …€ Mise en route comprise : …€ Montant de la carte grise (en sus) : …€ |

#SeDéplacerMoinsPolluer