Streetfighter V4 SP2

MOTEUR     	Desmosedici Stradale V4 à 90°, vilebrequin contrarotatif, distribution desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide

| CYLINDRÉE | 1.103 cm3 |
| --- | --- |
| PUISSANCE | 208 CV (153 kW) à 13 000 tr/min |
| COUPLE | 12.5 kgm, 123 Nm à 9,500 tr/min |
| CADRE | « Front Frame » en alliage d’aluminium |
| SUSPENSION AVANT | Fourche Öhlins NIX30 Ø 43 mm entièrement réglable avec traitement TiN. Réglage électronique de l'amortissement en compression et détente Öhlins Smart EC 2.0 en mode semi-actif |
| PNEU AVANT | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| SUSPENSION ARRIERE | Amortisseur TTX36 Öhlins entièrement réglable. Réglage électronique de l’amortissement en compression et détente Öhlins Smart EC 2.0 en mode semi-actif. Monobras oscillant en aluminium |
| PNEU ARRIERE | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
| FREIN AVANT | 2 disques semi-flottants Ø330 mm, étriers Brembo Monobloc Stylema® R à 4 pistons à montage radial avec ABS de virage EVO Bosch, maître-cylindre auto-purgeur |
| FREIN ARRIERE | Disque Ø245 mm, étrier à deux pistons avec ABS de virage EVO |
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE SANS CARBURANT | 190 kg |
| HAUTEUR DE SELLE | 845 mm |
| RESERVOIR | 17 l |
| ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ | Modes de conduite, Modes de Puissance, ABS de virage EVO, Contrôle de traction Ducati (DTC) EVO 2 , Contrôle de cabrage Ducati (DWC) EVO, Contrôle de la glisse Ducati, Contrôle de frein moteur Ducati (EBC) EVO 2, Étalonnage automatique des pneus |
| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE | Système de départ arrêté Ducati (DPL), Système Ducati de montée/descente de rapide des rapports (DQS) EVO 2, Éclairage intégralement à LED avec feu diurne (DRL), Suspension électronique Ducati (DES) EVO avec suspension et amortisseur de direction Öhlins, Boutons de réglage rapide, clignotants à rappel automatique, jantes en fibre de carbone, garde-boue avant en fibre de carbone, ailerons en fibre de carbone, Repose-pieds du pilote ajustables en aluminium anodisé et protèges-talons en fibre de carbone, Batterie Lithium-ion |
| ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL | Kit de retrait du support de plaque, Couvercle d’embrayage ouvert en fibre de carbone, Obturateurs de fixation de rétroviseurs |
| PRÉ-ÉQUIPÉE POUR | Analyseur de données Ducati+ (DDA+) avec module GPS, Système Multimédia Ducati (DMS), Antivol, Poignées chauffantes |
| ÉMISSION ET HOMOLOGATION | Conforme à la norme Euro 5, Émissions de CO2 : 178 g/km, Consommation : 7,6l/100 km |

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC :

36 590€

Transport compris : …€

Mise en route comprise : …€

Montant de la carte grise (en sus) : …€