Multistrada V2 S

| MOTEUR | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable des soupapes d’admission, refroidissement liquide |
| --- | --- |
| CYLINDRÉE | 890 cc |
| PUISSANCE | 115 ch (85 kW) à 10 750 tr/min |
| COUPLE | 92 Nm (9,4 kgm) à 8 250 tr/min |
| CADRE | Cadre monocoque en aluminium |
| SUSPENSION AVANT | Fourche USD de Ø45 mm entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec suspension Ducati Skyhook |
| PNEU AVANT | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 |
| SUSPENSION ARRIÈRE | Mono-amortisseur entièrement réglable, réglage électronique avec suspension Ducati Skyhook, bras oscillant en aluminium |
| PNEU ARRIÈRE | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 |
| FREIN AVANT | 2 disques semi-flottants de Ø320 mm, étriers monoblocs Brembo à 4 pistons à 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS de virage |
| FREIN ARRIÈRE | Disque Ø265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE SANS CARBURANT | 202 kg |
| HAUTEUR DE SELLE | Réglable, 830 mm - 850 mm 850 mm - 870 mm avec l’option selle haute 810 mm - 830 mm avec l’option selle basse 790 mm – 810 mm avec l’option selle basse + Kit de suspension basse |
| RÉSERVOIR | 19 l |
| ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ | Modes de pilotage, Modes de puissance, ABS de virage Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL) EVO |
| PRÉ-ÉQUIPEMENT | Antivol, Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), Navigateur Turn-by-Turn, poignées chauffantes, Batterie Lithium-ion, Feux antibrouillard avant. |
| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Système Multimédia Ducati (DMS), Full LED headlights with Daytime Running Light (DRL), Auto-off indicators, Coming Home, Cruise Control, Port USB |
| ÉMISSIONS ET CONSOMMATION | Norme Euro 5+ - CO₂ Émissions 127 g/km – Consommation 5.5 l/100 km |
|  | PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC : Ducati Red : 19 190 € Storm Green : 19 590 € Transport compris : ... € Mise en route comprise : ... € Montant de la carte grise (en sus) : .... € #SeDéplacerMoinsPolluer |