Multistrada V4 S

Adventure Travel & Radar

| MOTEUR | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d'allumage à double impulsion, carter semi sec, refroidissement liquide. |
| --- | --- |
| CYLINDRÉE | 1.158 cc |
| PUISSANCE | 170 ch (125 kW) à 10 750 tr/min |
| COUPLE | 124 Nm (12,6 kgm) à 9 000 tr/min |
| CADRE | Cadre monocoque en aluminium |
| SUSPENSION AVANT | Fourche USD Ø50 mm entièrement réglable, réglage électronique de la compression et du rebond avec Ducati Skyhook Suspension, capteur de course intégré |
| PNEU AVANT | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 |
| SUSPENSION ARRIÈRE | Mono-amortisseur entièrement réglable, réglage électronique avec Ducati Skyhook Suspension, dispositif d'abaissement automatique, bras oscillant double face en aluminium. |
| PNEU ARRIÈRE | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 |
| FREIN AVANT | 2 disques semi-flottants Ø330 mm, étriers Brembo Stylema monobloc à 4 pistons et 2 plaquettes montés radialement, maître-cylindre radial, ABS en virage |
| FREIN ARRIÈRE | Disque de 280 mm de diamètre, étrier flottant Brembo à 2 pistons, Prise d'angle |
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE SANS CARBURANT | 232 kg (Finission Radar, jantes moulées) 231 kg (Finission Essential, jantes moulées) |
| HAUTEUR DE SELLE | Réglable, 840 mm - 860 mm 870 mm - 890 mm avec l'option selle haute 855 mm - 875 mm avec l’option selle moyenne 810 mm - 830 mm avec l’option selle basse 795 mm (31.3 in) - 815 mm (32.1 in) avec l’option selle basse et rabaissée |
| RÉSERVOIR | 22 l |
| ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ | Modes de pilotage, Modes de puissance, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light*, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light EVO, Maintien de la moto en montée, Système Radar |
| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE | Suspension Ducati Skyhook, précharge minimale, Ducati Quick Shift, Régulateur de vitesse, mains libres, Commandes au guidon rétro-éclairées, Ecran couleur TFT 6,5 pouces avec Ducati Connect et système de navigation à carte complète, Phares Full LED |
| ÉMISSIONS ET CONSOMMATION | Norme Euro 5+ - Emissions CO₂ 152 g/km - Consommation 6.6 l/100 km |

Adventure Travel & Radar

Système radar, Selles chauffances (pilote + passager), béquille centrale, poignées chauffantes, valises latérales en aluminium, jantes à rayons.

VERSION

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC :

Jantes à rayons

29 810 € Ducati Red

30 110 € Thrilling Black / Artic White

Transport compris : ... €

Mise en route comprise : ... €
Montant de la carte grise (en sus) : .... €

#SeDéplacerMoinsPolluer

#SeDéplacerMoinsPolluer

*Uniquement pour les pays où la norme Euro 5 s'applique

**Veuillez vérifier la disponibilité du produit auprès de votre revendeur