Streetfighter V4 Lamborghini

| MOTEUR | Desmosedici Stradale V4 à 90°, vilebrequin contrarotatif, distribution desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement par eau |
| --- | --- |
| CYLINDRÉE | 1 103 cm³ |
| PUISSANCE | 208 ch (154 kW) à 13 000 tr/min |
| COUPLE | 12,5 kgm, 123 Nm à 9 500 tr/min |
| CADRE | « Front Frame » en alliage d'aluminium |
| SUSPENSION AVANT | Fouche Öhlins NIX30 de 43 mm entiérement réglable avec traitement TiN. Réglage électronique de la compression et de la détente grâce au Öhlins Smart EC 2.0 |
| PNEU AVANT | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| SUSPENSION ARRIÈRE | Amortisseur Öhlins TTX36 entiérement réglable. Réglage électronique de la compression et de la détente grâce au Öhlins Smart EC 2.0. Monobras oscillant en aluminium |
| PNEU ARRIÈRE | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
| FREIN AVANT | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Stylema® R à 4 pistons, ABS de virage Bosch EVO, maître cylindre auto-purgeur |
| FREIN ARRIÈRE | Disque de 245 mm, étrier 2 pistons, ABS de virage Bosch EVO |
| POIDS À SEC | 178 kg |
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 197,5 kg |
| HAUTEUR DE SELLE | 845 mm |
| RESERVOIR | 17 l |
| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE | Launch Control Ducati (DPL), Shifter (DQS) montée/déscente EVO 2, Eclairage full LED avec feux diurnes (DRL)**, Paramétrage des suspensions électronique (DES) EVO avec suspensions et amortisseur de direction Öhlins, boutons des réglages rapides, clignotants à extinction automatique, Jantes en aluminium forgé, Parties de carénage en fibre de carbone, Silencieux d'échappement Akrapovic en titane, Poignées racing, Repose-pieds Rizoma réglables, Leviers racing articulés |
| ENTRETIEN | Révision simple : 12 000 km ou 12 mois. Contrôle du jeu aux soupapes : 24 000 km |
| GARANTIE | 24 mois kilométrage illimité |
| HOMOLOGATION | Conforme à la norme Euro 5 |

ÉDITION LIMITÉE ET NUMÉROTÉE DE 630 + 63 UNITÉS :

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC :

63 000€

Spécial client Lamborghini : 73 000€

Transport compris : …€

Mise en route comprise : …€

Montant de la carte grise (en sus) : …€

#SeDéplacerMoinsPolluer