Streetfighter V4 SP

| MOTEUR | Desmosedici Stradale V4 à 90°, vilebrequin contra-rotatif, distribution desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide |
| --- | --- |
| CYLINDRÉE | 1 103 cm³ |
| PUISSANCE | 208 ch (153 kW) à 12 750 tr/min |
| COUPLE | 123 Nm à 11 500 tr/min |
| CADRE | Cadre en alliage d'aluminium |
| SUSPENSION AVANT | Fourche Öhlins NIX30 de 43 mm entièrement réglable avec traitement TiN. Réglage électronique de la compression et de la détente grâce au Öhlins Smart EC 2.0 |
| PNEU AVANT | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 120/70 ZR17 |
| SUSPENSION ARRIÈRE | Amortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable. Réglage électronique de la compression et de la détente grâce au öhlins Smart EC 2.0. Mono-bras oscillant en aluminium |
| PNEU ARRIÈRE | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 200/60 ZR17 |
| FREIN AVANT | 2 disques semi-flottants Ø 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Stylema R à 4 pistons, ABS de virage Bosch EVO, maître cylindre auto-purgeur |
| FREIN ARRIÈRE | Disque Ø 245 mm, étrier à 2 pistons avec ABS de virages Bosch Evo |
| POIDS À SEC | 177 kg |
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 196 kg |
| HAUTEUR DE SELLE | 845 mm |
| RESERVOIR | 16 l |
| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE | Modes de conduite, Modes de puissance, ABS de virages Bosch Evo, Contrôle de traction Ducati (DTC) Evo 2, Anti-wheeling (DWC) EVO, Contrôle de la dérive Ducati (DSC), Paramétrage du frein moteur (EBC) Evo, Étalonnage automatique des pneus, Launch Control Ducati (DPL), Shifter Ducati montée/descente (DQS) Evo 2, Éclairage intégralement à LED avec feu diurne (DRL), Paramétrage des suspensions électronique Ducati (DES) Evo avec suspension et amortisseur de direction Öhlins, Clignotants à extinction automatique, Jantes en fibre de carbone, Garde boue avant et ailerons en fibre de carbone, Repose-pieds conducteurs en aluminium avec protection du talon en fibre de carbone, Batterie Lithium-ion. Pré-équipement pour : analyseur de données Ducati (DDA+) avec antenne GPS, Système multimedia Ducati (DMS), alarme, poignées chauffantes |
| COLORIS | Rouge Ducati |
| ENTRETIEN | Révision simple : 12 000 km ou 12 mois. Contrôle du jeu aux soupapes : 24 000 km |
| GARANTIE | 24 mois kilométrage illimité |
| HOMOLOGATION | Conforme à la norme Euro 5 |

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC :

33 590€

Transport compris : …€

Mise en route comprise : …€

Montant de la carte grise (en sus) : …€

#SeDéplacerMoinsPolluer