Zweischichtige Hülle

Forschungsgebäude Cyber Valley I mit multifunktionaler Fassadenlösung

Mit dem Innovationscampus Cyber Valley entsteht in Tübingen ein Forschungsstandort für Künstliche Intelligenz und Robotik. Der vom Architekturbüro heinlewischer geplante Neubau Cyber Valley I setzt auf eine zweischalige Gebäudehülle, die Photovoltaik sowie Sonnenschutz integriert. Dabei wurde die Primärfassade mit einem projektspezifischen Pfosten-Riegel-System von WICONA realisiert – hergestellt aus der CO2-reduzierten Aluminiumlegierung Hydro CIRCAL 75R.

Vernetzter Campusbaustein für wichtige Zukunftsbranche

Mit dem ersten Bauabschnitt des Cyber Valley wird ein Forschungsumfeld geschaffen, das Wissenschaft und anwendungsnahe Entwicklung räumlich zusammenführt. Der Bau ist Teil einer landesweiten Initiative zur Stärkung der KI-Forschung und bildet einen zentralen Baustein des Innovationscampus. Dabei planten die Architekten den Baukörper des Cyber Valley I mit trapezförmigem Sockel auf einem nahezu quadratischen Grundriss. Im Mittelpunkt befindet sich ein Atrium, das von einer ETFE-Membran überspannt wird und als räumliches Bindeglied fungiert. Um dieses Zentrum herum organisiert sich das Raumangebot: Das Erdgeschoss beherbergt Hörsäle, Seminarräume und Sonderlabore sowie einen Experimentierbereich für die Öffentlichkeit. In den Obergeschossen sind Büros, Labore, Besprechungszonen und offene Arbeitsbereiche zu finden. Die Anordnung entlang der Fassade unterstützt die natürliche Belichtung der Arbeitsplätze und den Bezug zum Außenraum. Den oberen Abschluss bildet eine begrünte Dachterrasse. Einziehen in den Neubau werden unter anderem das AI Center der Universität Tübingen sowie das Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme.

Zweischalige Fassade mit integrierten Funktionen

Die innere Organisation des Gebäudes spiegelt sich auch in der Fassadenstruktur wider. Dabei bildet eine thermisch wirksame Primärfassade die innere Hülle, während davor eine differenziert geneigte zweite Ebene angeordnet ist, die als eigenständige Funktionsschicht Sonnenschutz sowie Photovoltaik-Module integriert und durch ihren Abstand zur inneren Fassade zugleich Transparenz, Tageslichtnutzung und Außenbezug gewährleistet. Unterschiedliche Neigungswinkel der Fassadenelemente (ca. 15° und 30°) erzeugen eine plastische, abgestufte Fassadenstruktur und beeinflussen je nach Tageszeit solare Einträge und Verschattung.

Projektspezifische Fassadenlösung

Ausgeführt wurde die Primärfassade von Heinrich Würfel Metallbau als projektspezifische Pfosten-Riegel-Konstruktion auf Basis des Systems WICTEC 50 von WICONA. Sie bildet die thermische und luftdichte Gebäudehülle, sorgt mit U-Werten von 0,85 W/m²K für einen wirksamen Wärmeschutz und dient gleichzeitig als konstruktive Basis für die vorgelagerten Fassadenelemente. Zwischen den Fassadenfeldern strukturieren hinterlüftete Blechverkleidungen die Ansichtsflächen. Aus diesen Bereichen durchdringen speziell entwickelte Stahlkonsolen die Fassadenebene. Die Konsolen sind thermisch getrennt am Rohbau befestigt und übernehmen die Lastabtragung der vorgelagerten Elemente. Gleichzeitig dienen sie als tragende Konstruktion für die Wartungsbalkone und ermöglichen die Integration von Photovoltaik und Sonnenschutz.

Energiegewinnung über die Fassade

Auch die Photovoltaik-Module sind Sonderanfertigungen und wurden vom PV-Spezialisten A2 Solar als Glas-Glas-Elemente mit angepasster Farbgebung und Abmessungen gefertigt – abgestimmt auf die Fassadengeometrie und in unterschiedlichen Formaten. Eine besondere Herausforderung des Projekts: Die Planung der zusätzlichen Fassadenhaut und die Integration der Photovoltaik-Module hatten sich erst im Projektverlauf ergeben, was eine hohe Flexibilität bei Planung und Schnittstellen-Koordination erforderte. Neben der Realisierung der gesamten Tragkonstruktion war auch die Integration der technischen Infrastruktur Teil der Leistung von Heinrich Würfel. Dazu zählten die Verkabelung der PV-Module sowie die Vorbereitung der Anschlüsse bis zu den Wechselrichtern. Dabei erfolgte die Leitungsführung innerhalb der Fassadenkonstruktion – in enger Abstimmung mit der technischen Gebäudeausrüstung.

Nachhaltigkeit inklusive

Nicht zuletzt überzeugt die gewählte Fassadenlösung von WICONA auch in puncto Nachhaltigkeit: Alle Aluminiumprofile wurden aus der Legierung Hydro CIRCAL 75R gefertigt. Diese besteht zu mindestens 75 % aus recyceltem End-of-Life-Aluminium und weist mit 1,9 kg CO2 pro kg Aluminium einen der niedrigsten CO2-Fußabdrücke weltweit auf.

Projekttafel

Projekt: 	Cyber Valley (1. Bauabschnitt), Tübingen

Bauherr: 	Land Baden-Württemberg

Architektur: 	heinlewischer, Stuttgart

Fassadenbau: 	Heinrich Würfel Metallbau GmbH, Sontra

Photovoltaik-Elemente:	A2 Solar GmbH, Erfurt

Fassadensystem 
(Primärfassade):	WICONA 	(WICTEC 50)

Fertigstellung:	2025

Bild 1 (Gesamtansicht Gebäude)

Charakteristisch für das Forschungsgebäude Cyber Valley I ist die zweischalige, multifunktionale Gebäudehülle, die neben de, klassischen Witterungsschutz auch Photovoltaik sowie Sonnenschutz integriert.

Bildnachweis: © Brigida González

Bild 2

Die von Heinrich Würfel Metallbau speziell entwickelte vorgehängte Konstruktion mit Stahlkonsolen und Wartungsstegen ermöglicht die Integration von Photovoltaik und Sonnenschutz.

Bildnachweis: © Brigida González

Bild 3

Eine Pfosten-Riegel-Konstruktion auf Basis des Systems WICTEC 50 von WICONA bildet die thermische Hülle des Gebäudes.

Bildnachweis: ©Heinrich Würfel Metallbau

Bild 4

Vertikalschnitt der BIPV-Fassade.

Schnitt: ©Heinrich Würfel Metallbau

Ansprechpartner für die Fachpresse:

Christian Mettlach

Hydro Building Systems Germany GmbH

Einsteinstr. 61

D-89077 Ulm

M: 0049 159 04224206

T:  0049 731 3984 293

E: christian.mettlach@hydro.com

www.wicona.com